# Stavebník:   	Základní škola a Mateřská škola Lišov

# Nová 611

# Lišov

# 373 72

## B. Souhrnná technická zpráva

dokumentace pro výběr dodavatele

Stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ Lišov,

Lišov č.p. 611, katastrální území Lišov, číslo parcelní st. 706 a st. 707

V Třeboni 		30.03.2016

Zhotovitel PD:		Projektservis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Odp. projektant: 	Oldřich Podojil DiS., Táboritská 1102, 379 01 Třeboň

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.a.1. Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v lokalitě zastavěné obdobnými stavbami. Staveniště je vhodné a vybavené potřebnými inženýrskými sítěmi.

B.1.a.2. Vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Stávající konstrukce se nacházejí v dobrém technickém stavu.

B.1.a.3. Stavebně historický průzkum

Nebyl prováděn.

B.1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Jedná se o stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ.

Jedná se o nepodsklepené pavilony, které jsou zastřešený sedlovou a také plochou střechou. Stavebními úpravami nebude vzhled pavilonu změněn. Stavebně upravovány budou pouze hygienické zařízení v těchto pavilonech.

B.1.c. Technické řešení

B.1.c.1. Popis stavby

Na pozemku č. parcelní st. 706 a st. 707 budou provedeny stavební úpravy objektu č.p. 611. Jedná se úpravy hygienických zařízení v jednotlivých pavilonech školy.

B.1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající.

B.1.e.1. Řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu

Již bylo vyřešeno.

B.1.e.2. Dodržení podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Není třeba řešit, nejedná se o stavbu na poddolovaném nebo svážném území.

B.1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Na ochranu životního prostředí budou provedena potřebná technická opatření.

B.1.f.1. Změna životního prostředí vlivem provozu

Stavebními úpravami hygienických zařízení ZŠ a MŠ nebude ovlivněno životní prostředí.

B.1.f.2. Změna životního prostředí po dobu výstavby

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Při provádění stavebních prací bude vzniklý odpad roztříděn a odvezen a ekologicky uložen na skládce.

Jedná se o následující kategorie odpadu:

| Kód odpadu | Název | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 01 02 | Cihly | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 02 01 | Dřevo | R1 (využití jako palivové dřevo) |
| 17 02 02 | Sklo | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | R4 (recyklace – odvoz do sběrny) |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | D1 (odvoz na řízenou skládku) |

Vliv hluku stavby na okolní prostředí

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů nedochází. Po dobu provádění stavebních prací dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum v rámci technických možností.

Strojní a technická zařízení

Stavební práce nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

B.1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Neřeší se. Bezbariérové hygienické zařízení se nachází v jiném školním pavilonu.

B.1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Byla provedena prohlídka stavby společně se zaměřením stávajících konstrukcí.

B.1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Jedná se o stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ Lišov v pavilonech na parclnám čísle st. 706 a st 707. Nové stavební konstrukce budou vytýčeny od konstrukcí stávajících dle výkresové části projektové dokumentace.

B.1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba bude rozdělena na jednotlivé objekty, které mohou být realizovány samostatně a nezávisle na ostatních objektech.

Rozdělení na objekty:

SO 01- Stavební úpravy hygienického zařízení pavilonu U I. a

SO 02- Stavební úpravy hygienického zařízení pavilonu U II – chlapci

SO 03- Stavební úpravy hygienického zařízení pavilonu U II – dívky

SO 04- Stavební úpravy hygienického zařízení pavilonu SMV 3

SO 05- Stavební úpravy hygienického zařízení jídelny

SO 06- Stavební úpravy hygienického zařízení tělocvičny

B.1.k. Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení resp. jejich minimalizace

Po dobu provádění stavebních prací dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum v rámci technických možností.

B.1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- ČSN 05 0510 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.

- ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.

- Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

- Hygienický předpis č. 34 – svazek 30/67 – Směrnice o nejvyšších koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší.

Obecné zásady bezpečnosti obsluhy strojů:

- jednotlivé stroje nesmí obsluhovat osoby bez náležitého proškolení a seznámení (zaškolení) s provozem stroje.

- Je zakázáno za provozu ze strojů snímat ochranné kryty nebo spouštět stroje bez těchto krytů

- Jsou zakázány neodborné zásahy do strojů a elektroinstalace

- Všechny stroje musí mít řádné uzemnění a být vodivě pospojovány

B.2. Mechanická odolnost a stabilita

B.2.1. Vodorovné nosné konstrukce a konstrukce krovu

Vodorovné nosné konstrukce ani konstrukce krovu nebudou stavebními úpravami dotčeny.

B.3. Požární bezpečnost

Jedná se o pouze o stavební úpravy typu oprav, které nebudou mít vliv na požární bezpečnost objektu.

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

B.5. Bezpečnost při užívání

Stavba bude užívána běžným způsobem. Nejsou kladeny zvýšené bezpečnostní nároky při užívání stavby.

B.6. Ochrana proti hluku

Budova jako celek pak musí splňovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.7. Úspora energie a ochrana tepla

Objekt je navržen z takových materiálů, které vyhovují požadovaným předpisům a normám.

B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Neřeší se. Bezbariérové hygienické zařízení se nachází v jiném školním pavilonu.

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Objekt nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Objekt neřeší ochranu obyvatelstva.