- Stavebník:   	Základní škola a Mateřská škola Lišov

- Nová 611

- Lišov

- 373 72

## D.2.1. Technická zpráva

dokumentace pro výběr dodavatele

Stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ Lišov,

Lišov č.p. 611, katastrální území Lišov, číslo parcelní st. 706, st. 707

SO 02 – stavební úpravy hygienického zařízení pavilonu U II - chlapci

V Třeboni 		30.03.2016

Zhotovitel PD:		Projektservis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Odp. projektant: 	Oldřich Podojil DiS., Táboritská 1102, 379 01 Třeboň

SEZNAM textové části:

a.	účel objektu

b.	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

c.	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

d.	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

e.	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

f.	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

g.	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

h.	dopravní řešení

i.	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

j.	dodržení všeobecných požadavků na výstavbu

a. účel objektu

Objekt je využíván jako objekt občanské vybavenosti Základní škola a Mateřská škola. Jedná se o více pavilonů. Upravovaný objekt SO 02 se nachází v pavilonu U II.

b. zásady stavebního, architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

b.1. stavební a architektonické řešení

Na pozemku č. parcelní st. 706 budou  provedeny stavební úpravy objektu č.p. 611.

Jedná se o stavební úpravy hygienických zařízení objektu občanské vybavenosti sloužící jako Základní škola a Mateřská škola. Upravovaný objekt SO 02 se nachází v pavilonu U II. Dozdívky a nové konstrukce budou provedeny z porobetonových tvárnic YTONG. V upravovaných místnostech pavilonu U II bude proveden nový SDK podhled, nové obložení stěn keramickým obkladem, nové zařizovací předměty. Stávající dveře budou nahrazeny novými.  Stávající rozvody vody a kanalizace budou zasekány do zdi. Stávající radiatory budou nahrazeny novými. Bude provedeno vzduchotechnické odvětrání těchto prostor. Budou zde provedeny nové osoušeče rukou.

b.2. funkční a dispoziční řešení

V 1.NP i ve 2.np jsou do upravovaných prostorů vždy dva vstupy. První z nich ústí do prostoru předsíně WC – chlapci,  odkud je dále přístup k pisoárům a z nich dále do záchodových kabinek. Druhý vstup ústí do úklidové komory.

b.3. Výtvarné řešení

Bude dořešeno stavebníkem před realizací stavby.

b.4. Řešení vegetačních úprav

Není nutné řešit.

b.5. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Neřeší se. Bezbariérové hygienické zařízení se nachází v jiném školním pavilonu.

c. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

c.1. kapacity

Maximální kapacita školy je 200 chlapců a 200 dívek.

Minimální a skutečné počty hygienických zařízení v upravovaných částech objektu.

minimální počet 		skutečný počet

umývadla dívky							10				16

záchodové kabiny dívky  					10				15

hygienické kabiny dívky						  3				  3

umývadla chlapci						10				16

pisoáry chlapci		  					10				17

záchodové kabiny chlapci					  3				  9

c.2. orientace, osvětlení a oslunění

Denní osvětlení prostorů s trvalým pobytem osob bude zabezpečeno v souladu s ČSN 73 0580-1 a 730580-2. Návrh umělého osvětlení je řešen v souladu s požadavky ČSN EN 12 464-1 a TNI 360450.

d. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a

jeho požadovanou životnost

d.1. bourané konstrukce

V 1.NP. a ve 2.NP budou ubourány příčky mezi záchodovými kabinkami a úklidovou komorou. Dále budou v obou patrech odstraněny veškeré zařizovací předměty, stejně jako obklady. Stávající dveřní otvory o šířce  600mm budou zvětšeny na šířku 700mm. Stávající dveře budou nahrazeny novými.

Detailně jsou bourané konstrukce vyznačeny ve výkresové části projektové dokumentace.

d.2. svislé nenosné konstrukce

Nové dozdívky v 1.NP a ve 2.NP jsou navrženy z potobetonových tvárnic YTONG tl. 100mm zdící na maltu ytong.

d.3. podlahy

Skladby jednotlivých  podlah a podhledů jsou specifikovány ve výkrese č. D.2.1.6. Podlahy je nutné dilatovat po 20m2 pružným dilatačním páskem.

d.4. povrchy stěn

V upravované části objektu SO01 pavilonu U I. a budou provedeny nové obklady do výšky 2100mm.

d.5. výplně otvorů

Veškeré dveře v hygienickém zázemí budou nahrazeny novými interiérovými dveřmi s polodrážkou, se třemi závěsy. Vnitřní dveře budou vyměněny včetně ocelových rámových zárubní. Dveřní výplň bude papírová voština, povrchová úprava bude tvrzená dřevovláknitá deska.

d.6. zámečnické výrobky

Budou typového nebo atypického provedení.

Typové: 	některé ocelové zárubně

e. tepelně technické vlastnosti a hlukový útlum stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Objekt je navržen z takových materiálů, které vyhovují požadovaným předpisům a normám.

f. způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a

hydrogeologického průzkumu

Pro tento typ staveb není nutno provádět inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.

g. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí, jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. Během provozu stavby bude vznikat pouze směsný domovní odpad. Doporučujeme podle místních podmínek jeho třídění.

| kód odpadu | název | kategorie | způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad (odpad z domácností) | Q14 | D1 (směsná nádoba a odvoz smluvní organizací na skládku) |

Při stavbě objektu bude vzniklý stavební odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a následně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí, aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Jedná se o následující kategorie odpadu:

| Kód odpadu | Název | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 01 02 | Cihly | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 02 01 | Dřevo | R1 (využití jako palivové dřevo) |
| 17 02 02 | Sklo | D1 (odvoz na skládku) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | R4 (recyklace – odvoz do sběrny) |

h. dopravní řešení

Bude řešeno stávajícím způsobem.

i. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Objekt bude před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a proti radonu chráněn stávajícím způsobem.

j. dodržení všeobecných požadavků na výstavbu

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN, technologických

pravidel dodavatelů a v souladu s vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce.

Seznam platných českých technických norem a vyhlášek a zákonů souvisejících

1.	ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty: 2000

2.	ČSN 73 0834		Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: 2000

3.	ČSN 73 0810 		Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost

stavebních konstrukcí: 1996

4.	ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny: 2003

5.	ČSN 73 0580		Denní osvětlení budov- Část 1 základní požadavky: 2007

6.	ČSN 73 0580		Denní osvětlení budov- Část 2 denní osvětlení obytných budov: 2007

7.	ČSN 36 0020		Sdružené osvětlení: 2015

7.	ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: Vnitřní pracovní

prostory

8.	ČSN EN 12464-2	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: Venkovní pracovní

prostory

9.	ČSN 73 4301		Obytné budovy: 2004

10.	ČSN 73 0540-1		Tepelná ochrana budov- Část 1: Terminologie: 2005

11.	ČSN 73 0540-2		Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky: 2011

12.	ČSN 73 0540-3		Tepelná ochrana budov- Část 3: Návrhové hodnoty veličin: 2005

13.	ČSN 73 0540-4		Tepelná ochrana budov- Část 4: Výpočtové metody: 2005

14.	ČSN 73 0532		Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností

stavebních výrobků- Požadavky: 2010

15.	ČSN 73 4130		Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení: 2010

16.	ČSN 73 4201		Komíny a kouřovody- Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv:

2010

17.	ČSN 74 3305		Ochranná zábradlí: 2008

18.	ČSN 731901		Navrhování střech- Základní ustanovení: 2011

19.	ČSN 73 3610		Navrhování klempířských konstrukcí: 2008

20.	ČSN P ISO 21 542	Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí: 2013

21.	ČSN 73 4055		Výpočet obestavěného prostoru pozemních staveb

22.	ČSN EN 1443		Komíny- všeobecné požadavky

23. 	ČSN 73 4301		Obytné budovy: 2004

24.	ČSN 73 4305		Zaříditelnost bytů:1989

25.	ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení: 1994

26.	TNI 360450		Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostor 2004

27.	Zákon č. 22/1997 Sb

28.	Zákon č. 71/2000 Sb

29.	Zákon č. 205/2001 Sb

30.	Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.

31. 	NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb.

Přesný typ obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů musí být před jejich objednáním odsouhlasen zástupcem stavebníka.